	


     NAZWA OPRACOWANIA: REMONT PODŁOGI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RĘBIELCZU
   ADRES INWESTYCJI:   RĘBIELCZ  18B  OBRĘB RĘBIELCZ




 GMINA PSZCZÓŁKI (JEDN. EWID. NR 220406_00001)
   INWESTOR:                    GMINA PSZCZÓŁKI




    UL. POMORSKA 18




    83-032 PSZCZÓŁKI
Opis techniczny
REMONT PODŁOGI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RĘBIELCZU
    1.    PODSTAWA OPRACOWANIA
 -  Uzgodniona z Inwestorem koncepcja remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Rębielczu.
 2. ADRES
Remont schodów zewnętrznych w świetlicy w Rębielczu 18B  – obręb Rębielcz, której właścicielem jest Gmina Pszczółki;
 3. OPIS TECHNICZNY

 3.1. Stan istniejący
Istniejące posadzki wykonane są sala główna i korytarz z tworzywa sztucznego  (dwie warstwy), kuchnia  płytki ceramiczne, toaleta płytki ceramiczne, 
 3.2. Zakres robót budowlanych
 3.2.1 Remont nawierzchni schodów zewnętrznych 
Zakres remontu  obejmuje powierzchnię ok. 80 metrów kwadratowych podłogi ( sala główna, korytarz,  kuchnia) . 

Przewiduje się następującą technologie robót  budowlanych:
1. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 

2. rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych podłogi 

3. utylizację materiałów rozbiórkowych

3. uzupełnienie nierówności  warstwą  niwelacjno-wyrównawczą 

4. wykonanie posadzki z płytek gres podłogowych o wymiarach 17,5x60 

5. w pomieszczeniu kuchennym  i korytarzu wykonanie cokolików wysokości 10 cm , widoczny brzeg wyrównany nieostry – płytki i spoina jak posadzka
