Zał. nr 1 do SIWZ
	


     NAZWA OPRACOWANIA: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W ŻELISŁAWKACH
   ADRES INWESTYCJI:   ŻELISŁAWKI, działka nr 20/17 OBRĘB RĘBIELCZ




 GMINA PSZCZÓŁKI (JEDN. EWID. NR 220406_00001)
   INWESTOR:                    GMINA PSZCZÓŁKI




    UL. POMORSKA 18




    83-032 PSZCZÓŁKI
Opis techniczny
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W ŻELISŁAWKACH
    1.    PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodniona z Inwestorem koncepcja modernizacji budynku w Żelisławkach
 2. ADRES
Budynek komunalny w Żelisławkach, działka nr 20/17 obręb Rębielcz, której właścicielem jest Gmina Pszczółki
 3. OPIS TECHNICZNY

 3.1. Stan istniejący
Budynek komunalny pełniący funkcję magazynu (dawniej ziemniaczarka) murowany, ocieplony słomą, otynkowany, dach dwuspadowy, pokryty papą o wymiarach: 25 m x 19 m, wysokość ścian szczytowych śr. 5,5 m, wysokość ścian bocznych 5 m
 3.2. Zakres robót budowlanych
3.2.1. Roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie rynien, wykucie ościeżnic z muru, rozebranie obróbek blacharskich, odbicie tynków na ścianach zewnętrznych wraz z ociepleniem ze słomy, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

3.2.2. Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
3.2.3. Zamurowanie otworów w ścianach (po wrotach na ścianie tylnej i 8 szt. otworów okiennych)
3.2.4. Pokrycie dachu o pow. ok. 475 m2 papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 

3.2.5. Wykonanie obróbek blacharskich, w tym przy otworach wentylacyjnych, montaż rynien dachowych i rur spustowych z PCV

3.2.6. Montaż 8 szt. naświetli 

3.2.7. Montaż wrót stalowo-drewnianych rozwieranych dwuskrzydłowych ocieplonych z furtką

3.2.8. Ocieplenie ścian budynku płytami ze styropianu gr. 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie na powierzchni ok. 422 m2

3.2.9. Malowanie elementów metalowych (8 szt. wywietrzników na dachu budynku)
3.2.10. Ułożenie opaski wzdłuż ścian budynku z trzech rzędów kamienia polnego.
Lokalizacja obiektu (działka nr 20/17)
[image: image5.emf]

Ściana przednia
[image: image1.jpg]



Ściana boczna lewa

[image: image2.jpg]



Ściana tylna

[image: image3.jpg]



Ściana boczna prawa

[image: image4.jpg]AWM ain ¢

A T

>
2 G





