	


     NAZWA OPRACOWANIA: REMONT NAWIARZCHNI DROGI  GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI RÓŻYNY, ul. Sadowa
   ADRES INWESTYCJI:   DZIAŁKI  NR 144, 128/7, 145/12 i 146/8  OBRĘB RÓŻYNY



 GMINA PSZCZÓŁKI 
   INWESTOR:                    GMINA PSZCZÓŁKI




    UL. POMORSKA 18




    83-032 PSZCZÓŁKI
                                                  Opis techniczny
REMONT NAWIARZCHNI DROGI  GMINNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI RÓŻYNY, ul. Sadowa
    1.    PODSTAWA OPRACOWANIA
 -  Uzgodniona z Inwestorem koncepcja remontu części nawierzchni gruntowej.
 2. ADRES
Remont nawierzchni drogi gminnej działki 144, 128/7, 145/12 i 146/8 – obręb Różyny, której właścicielem jest Gmina Pszczółki;

 3. OPIS TECHNICZNY

 3.1. Stan istniejący
Droga jest drogą gruntowa.  
 3.2. Zakres robót budowlanych
 3.2.1 Przebudowa drogi dojazdowej
Zakres remontu  obejmuje odcinek długości  ok. 350 metrów bieżących na działce nr 144, 128/7, 145/12 i 146/8, wykonanie wjazdów na posesje. Należy wykonać regulację i obrukowanie istniejących studzienek, zaworów, zasuw i włazów.
Przewiduje się następującą technologie robót  budowlanych:
1. korytowanie  istniejącej nawierzchni gruntowej

2. ułożenie 10 cm warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego  stabilizowanego mechanicznie

3. ułożenie płyt  betonowych 100x75x12,5 cm w pięciu rzędach  

    szerokość powstałej nawierzchni  5,0 m na długości ok. 200 mb
    oraz ułożenie płyt  betonowych 100x75x12,5 cm w czterech rzędach  

    szerokość powstałej nawierzchni  4,0 m na długości ok. 150 mb

4. ułożenie wjazdów do nieruchomości 

5. rozłożenie na poboczach drogi warstwy gruntu z  korytowania.

6. wyrównanie dziur i  nierówności  na pozostałej części nawierzchni gruntem pochodzącym z korytowania, utwardzenie wyrównanej nawierzchni walcem drogowym.
 3.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych z drogi , w granicach działek nr 144, 128/7, 145/12 i 146/8.

Szkic sytuacyjny
[image: image1.emf]
